Índice

1. Introdução	3

2. Componentes	3

3. Especifícações Técnicas	3

3.1. Entradas	3

3.2. Saídas	3

3.3. Alimentação	4

3.4. Requisitos Mecânicos	4

3.5. Requisitos Ambientais	4

3.6. Requisitos Elétricos	4

4. Operação Geral	4

4.1. Ligar/Desligar	4

4.2. Seleção de Volume	5

4.3. Seleção de Fonte Sonora	5

4.4. Indicação de Sobrecarga	5

4.5. Diagrama de Ligação	6

5. Orientações ambientais	7

6. Conceito dos 4RS	7

7. Política de Garantia ACTIA	8

8. Assistência Comercial e Suporte Técnico ACTIA	8

# 1. Introdução

Parabéns!

Você acaba de adquirir o Sistema de Som Individual ACTIA.

O módulo do Som Individual é integrado no braço de cada poltrona por razões de ergonomia, estética e otimização  de espaço. De fácil manuseio, permite ao passageiro a seleção tanto da fonte de som (4 canais estéreos), como do nível de volume.

Algumas das vantagens do sistema:

- Grande imunidade contra ruído;

- Teclado iluminado.

ATENÇÃO: É recomendada a leitura completa deste manual para o seu conhecimento das especificações do equipamento antes de utilizá-lo.

# 2. COMPONENTES

- Teclado de silicone composto por quatro teclas, iluminado na cor verde;

- Display de sete segmentos na cor verde.

# 3. Especificações técnicas

## 3.1. Entradas

Um Conector de 14 vias AMP LATCH

Quatro entradas de áudio estéreo

Impedância de entrada 				47kW

Sensibilidade de entrada				600mVpp

## 3.2. Saídas

Conector metálico de saída estéreo ( jack )

Impedância de saída 		          32 Ohms

Potência de saída ( por canal )	                 > 100mW @ 32 Ohms

Resposta em frequência		        100Hz a 20kHz ( -3dB )

## 3.3. Alimentação

Tensão de operação 				                                7.5V a 12.0V DC

Consumo de corrente máximo			                    60.0mA @ 9.0V DC

Consumo de corrente mínimo	 		                    26.0mA @ 9.0V DC

## 3.4. Requisitos Mecânicos

Dimensional externo 36x41x85mm

Dimensional de rasgo para instalação 31,5x69,5mm

Espessura desde 2,5 à 3,0mm

Peso 50g

## 3.5. Requisitos Ambientais

Temperatura 					25 °C até +70 °C.

Umidade					 85%

## 3.6. Requisitos Elétricos

Proteção contra curto-circuito permanente na saída

Sensor de excesso de consumo

Proteção contra inversão de polaridade

# 4. OPERAÇÃO GERAL

## 4.1. Ligar/Desligar

O módulo do Som Individual pode ser ligado pressionando-se qualquer tecla do equipamento. Após ligado, o display indicará a fonte sonora selecionada.

Para desligar o Módulo receptor, devemos pressionar a tecla de avanço de programa ou retrocesso de programa, conforme o diagrama que segue.

## 4.2. Seleção de Volume

Existem duas teclas para efetuarmos a seleção do volume desejado. Ao pressionarmos a tecla de aumento de volume, o display entrará no modo de alto brilho e assim permanecerá por 10s se nenhuma tecla for pressionada. A indicação do display não mais será a fonte sonora selecionada e sim uma animação no sentido horário, indicando que o volume está sendo aumentado.

Quando a tecla de redução de volume for pressionada, o volume será diminuído, e a animação do display terá o sentido anti-horário indicando que o volume está sendo reduzido.

## 4.3. Seleção de Fonte Sonora

A fonte sonora pode ser selecionada a partir das teclas de seleção de programa. Existem quatro fontes sonoras disponíveis para seleção. Estas fontes sonoras são associadas a um número, sendo que é este número que é indicado no display do Módulo Receptor. O diagrama a seguir, ilustra as posições possíveis para seleção de programa:

## 4.3. Indicação de Sobrecarga

O equipamento possui um modo de indicação de sobrecarga. Ao perceber um nível excessivo de corrente, o display piscará o caractere "E" por aproximadamente 5s e desligará o Módulo receptor.

## 4.4. Diagrama de Ligação

# 5. Orientações ambientais

A ACTIA do Brasil, seguindo sua Política Integrada de Gestão e compromisso com a preservação do Meio Ambiente, busca utilizar em seus produtos o máximo possível de materiais que sejam recicláveis ou que minimizem os impactos ambientais adversos.

Os materiais da embalagem deste produto são recicláveis e podem ser reutilizados. Desta forma, sugerimos que as embalagens plásticas e/ou de papel deste produto, sejam encaminhadas para reciclagem na ocasião do seu descarte, seguindo as normas de sua localidade.

Este produto junto com os acessórios do pacote está de acordo com a diretiva RAEE (Resíduos de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos), exceto as pilhas/baterias.

A tabela abaixo serve como orientação para descarte de outros tipos de materiais:

| Material | Recicle | Jogue no Lixo |
| --- | --- | --- |
| Papel (cor azul) | Papéis de escritório, papelão, jornais, Revistas, livros, Listas telefônicas, cadernos, papel cartão, cartolinas, embalagens longa vida. | Papel carbono, vegetal celofane, fax, encerados ou plastificados, lenços de papel, guardanapos, fotografias, fitas, etiquetas adesivas. |
| Plástico (cor vermelha) | Sacos, CD’s, disquetes, embalagens vazias de produtos de limpeza, garrafas PET (garrafa e refrigerante), canos e tubos. | Embalagens plásticas metalizadas (como as de salgadinho), isopor, plásticos termofixos. |
| Vidros (cor verde) | Garrafas de bebidas, frascos em geral, potes de produtos alimentícios, copos. | Espelhos, cristais, vidros de janela e automóveis, lâmpadas, ampolas de medicamentos, cerâmica, porcelanas. |
| Metais (cor amarelo) | Latas de alumínio, de produtos alimentícios, tampas de garrafa, embalagens metálicas de congelados, folha de flandres. | Clips, grampos, esponjas de aço, tachinhas, pregos e canos. |

Atenção!

As pilhas e baterias não devem ser descartadas em nenhum lixo indicado acima e/ou queimadas. Você deverá descartá-las seguindo as normas de sua localidade no que se refere a descarte de resíduos químicos.

# 6. Conceito dos 4RS

Podemos REDUZIR a geração de lixo consumindo menos e melhor, isto é, racionalizando o uso de materiais de nosso cotidiano.

Podemos REUTILIZAR diversos produtos antes de descartar, usando-os para a mesma função original e criando novas formas de utilização.

Podemos RECICLAR um material que irá virar lixo, de forma que ele possa voltar a ser utilizado como matéria-prima.

Podemos REPENSAR os hábitos de consumo e descarte, pois cada vez que jogamos algo fora estamos desperdiçando e agredindo o meio ambiente.

Um mundo sustentável: compromisso ACTIA do Brasil

# 7. Política de Garantia ACTIA

Para consultar a Política de Garantia ACTIA, acesse nosso site: www.actia.com.br, no menu Gestão Integrada.

# 8. Assistência Comercial e Suporte Técnico ACTIA

Assistência Comercial

Para o esclarecimento de dúvidas sobre a aplicação e funcionalidade dos produtos ACTIA, entre em contato com o nosso Atendimento a Clientes:

Opções de acesso:

Telefone: (51) 3358-0226 ou (51) 3358-0229

E-mail: sac@actia.com.br ou comercial@actia.com.br

Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:45 e das 12:45 às 18:00

Suporte Técnico

O nosso Suporte Técnico estará disponível para auxiliá-lo no esclarecimento de dúvidas e eventuais dificuldades que surgirem durante a utilização dos produtos ACTIA.

Opções de acesso:

Telefone: (51) 3358-0251 ou (51) 3358-0261

E-mail: suporte@actia.com.br

Segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:45 e das 12:45 às 18:00

ACTIA do Brasil Ind. & Com. Ltda.

Av. São Paulo, 555 - Cep: 90230-161

Porto Alegre - RS - Brasil - CNPJ: 01.733.265/0001-61

Fone:+55 (51) 3358-0200 - Fax: +55 (51) 3337-6081

www.actia.com.br

MAN00133 VER. 03 / 09.2010

« É proibida qualquer reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento sem o consentimento da ACTIA.»

«As especificações acima podem sofrer alteração sem prévio aviso.»

>> Esta página não deve ser impressa

MANUAL DO USUÁRIO ACTIA

Especificações Técnicas – Orientações para impressão

|  | Capa do Manual | Miolo do Manual |
| --- | --- | --- |
| Medidas | Altura: 14,5 cm / Largura: 10,6 cm | Altura: 14,4 cm / Largura: 10,5 cm. |
| Papel | Papel couché com brilho. Gramatura 170g/m². | Papel A4, cor branca. Gramatura 75g/m². |
| Montagem | Com dobra no centro do papel. | Com dobra no centro do papel. |
| Impressão | A impressão deve ser sempre em cores. As contracapas não devem receber qualquer tipo de impressão. | A impressão deve ser sempre monocromática, na cor preto. |
| Arquivo Origem | Para o desenvolvimento da arte é utilizado o Corel Draw versão 12. Após desenvolvida a arte é anexada no arquivo final do manual em formato imagem (JPG). | Para o desenvolvimento das páginas do miolo dos manuais é utilizado o Microsoft Word (versão 2003). |
| Responsável | Área Comercial | Área Comercial |